TW-IMT红外矩阵测温

传感器说明书

广州通微物联科技有限公司

产品简介

TW-IMT传感器是一款专门针对物联应用而设计的传感器。该传感器具有温度检测功能，支持RS485有线和LORA无线两种传输方式。该产品广泛应用于室内、大型室内养殖场（如养猪场）场所。该产品采用先进的红外测温技术进行在线检测，能精确地测量一个矩阵内的64个温度点。特别适用于大型养殖等养殖场所（通过红外测能初步判断养殖物的基本健康状态）。

产品特点

- 检测范围大，测温点精准，一个矩阵面积内能测4*16个温度点；

- 采用先进的红外测温原理，抗干扰性强，精度高；

- 支持RS485有线和LORA无线传输，传输方式灵活；

- 支持宽电压供电DC10-30V；

技术参数

| 工作电压 | DC10-30V |
| --- | --- |
| 传输模式 | LORA无线传输/RS485有线传输 |
| 无线传输频率 | 433Mhz/470Mhz |
| 无线通讯距离 | 在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km |
| 安装方式 | 吸顶安装 |
| 安装高度 | 2~4m（安装高度决定检测范围） |
| 检测范围 | 1x2.3平方米~2x4.6平方米 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 外形尺寸 | 125x80x32mm |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 测温方式 | 红外测温 |

通讯协议

模块遵循标准MODBUS RTU协议。MODBUS通讯协议详细信息请参见MODBUS标准化组织网站：http://www.Modbus-IDA.org。

模块的模拟量输入及模块设置可通过读/写特定的MODBUS元件（寄存器）实现。

| 寄存器地址 | 长度 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x01 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| … | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x0F | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x10 | 2字节 | 设备通讯地址 | 有效值：1-254（4、16功能码） |
| 0x11 | 2字节 | 设备通讯波特率 | 有效值：1-5（4、16功能码） |
| 0x12 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| … | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x1F | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x20 | 2字节 | 温度1 | 读取值=实际值x10（4功能码有效） |
| 0x21 | 2字节 | 温度2 | 读取值=实际值x10（4功能码有效） |
| ... | 2字节 | 温度N | 读取值=实际值x10（4功能码有效） |
| 0x5F | 2字节 | 温度63 | 读取值=实际值x10（4功能码有效） |
| 0x60 | 2字节 | 温度64 | 读取值=实际值x10（4功能码有效） |